1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli:

- Katastrálna mapa obce.

- Obhliadka a zameranie riešených miestnych komunikácií v obci so vznesením požiadaviek investora na úpravy.

- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie k Obecnému úradu. Cesta začína cca v strede obce, ide vpravo cez miestny potok Ondávka (most) okolo Obecného úradu a končí napojením na miestnu cestu vľavo zase prechodom cez potok Ondávka po jestvujúcom moste.

Č. parcely  441,444/2,445	dĺžka 306 m	šírka 3,50 m(5,80m)	celková plocha 1275 m2

Jestvujúca komunikácia je šírky 3,50 m, na konci pri moste a pri Obecnom úrade je šírky až 5,80 m. Kryt jestvujúcej komunikácie je z asfaltového betónu. Na  komunikácii sú výtlky a preliačiny, jestvujúci kryt je porušený.  Komunikácia je lemovaná zemnými krajnicami.

3. ZEMNÉ PRÁCE

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne. Je potrebné dodržať STN 73 3050, a STN 73 6005.

4. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Jestvujúca jednopruhová (miestami dvojpruhová) dvojsmerná miestna komunikácia šírky 3,50-5,80 m si vyžaduje rekonštrukciu.

Rekonštrukcia jestvujúcej komunikácie je potrebná z dôvodu chýbajúcej obrusnej vrstvy krytu komunikácií. Úprava cesty rešpektuje požiadavky pohodlnej a plynulej jazdy. Plynulé prepojenie riešených úsekov s neriešenými cestami zabezpečí napojenie povrchu.  Smerové a výškové riešenie komunikácie plne rešpektuje súčasný stav komunikácie. Jednotlivé konštrukčné vrstvy musia byť dostatočne zhutnené a ich pokládku je nutné realizovať v zmysle STN.

V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácií sa opravia výtlky a preliačiny 20 % plochy a jestvujúci povrch sa vyrovná – 10 % celkovej jestvujúcej plochy. Na celú plochu komunikácie sa urobí  asfaltový kryt z asfaltového betónu v hrúbke 40 mm. Krajnice, ktoré lemujú komunikáciu sa spevnia zeminou v šírke 500 mm pozdĺž celej komunikácie.

Konštrukcia rekonštrukcie komunikácie:

Asfaltový betón  AC 8 O  		 	 	hrúbka    40 mm

# Spojovací náter živičný 0,7 kg/m2

###### Vyrovnávacia vrstva z asfaltového betónu ACP - 20 % plochy

Vyspravenie jám a výtlkov obaľovaným kamenivom ACP – 10 % plochy

Plocha rekonštrukcie komunikácie je  1275 m2

Plocha vyrovnania komunikácie je 255 m2

Plocha vyspravenia jám a výtlkov komunikácie je 127,50 m2

## 5. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU

Realizácia stavby nebude mat negatívne dopady na okolité prostredie. Počas realizácie a prevádzkovania stavby sa uvažuje s vznikom a následnou likvidáciou odpadov. Jedná sa prevažne o kategóriu odpadov O – ostatné, ktoré pôvodca odpadov – dodávateľ stavby bude buď ukladať na dočasné depónium na pozemku investora v bezprostrednej blízkosti stavby (v prípade materiálu vhodného na spätné zásypy), alebo podľa možnosti okamžite odvážať zo staveniska na skládky, ktoré majú povolenie uskladňovať jednotlivé druhy týchto odpadov, t. j. na riadené skládky odpadov. Pretože výber dodávateľa ešte nie je ukončený, v súčasnosti nie je možné presne uviesť  lokalitu skládky, s ktorou má dodávateľ uzatvorenú zmluvu na odber odpadov. Podľa potreby môže byt v priebehu výstavby odvoz odpadov zabezpečovaný aj prostredníctvom firiem, ktoré vykonávajú prepravu a prenájom veľkokapacitných kontajnerov na odpad.

Za nakladanie z odpadom a za jeho likvidáciu je zodpovedný dodávateľ stavby, ktorý je s ním povinný nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategorizácia odpadov vzniknutých počas realizácie stavby a nakladanie s nimi podľa vyhlášky 365/2015. 17- Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

| číslo skupiny druh odpadu | kategória odpadu | názov skupiny a druh odpadu | spôsob likvidácie odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1705 | O | Vykopaná zemina | Spätné zásypy a úprava terénu |
| 17 0101 | O | Betón základy, vence, podlahové potery | Do zásypu po ukončení prác |
| 17 0203 | O | Plasty | Skládka odpadov, recyklácia |
| 17 0302 | O | Bitumen. zmesi iné ako uvedené v 170301 | Skládka odpadov |
| 17 0405 | O | Železo a oceľ | Kovošrot |
| 15 0101 | O | Obaly z papiera a lepenky | Skládka odpadov, recyklácia |
| 150102 | O | Obaly z plastov | Skládka odpadov, recyklácia |

Vznik iných druhov odpadov sa pri realizácii stavby nepredpokladá.

Zhotoviteľ stavby musí stavebníkovi predložiť doklad o spôsobe likvidácie stavebných odpadov.

Niektoré jestvujúce porasty sa rušia. Tieto porasty odstráni investor na vlastné náklady. Namiesto nich sa vysadí nová zeleň.

Pred zahájením výkopových prác musia byť na stavenisku presne vytýčené všetky   jestvujúce podzemné siete v teréne.

Ďalej musí byť vytýčený pracovný pás s prístupom k miestnej komunikácii a trasa nového potrubia.

Počas stavebných prác musia byť dodržané aj ďalšie podmienky, ktoré vyplynú z vyjadrení dotknutých organizácií k danej stavbe ako aj od majiteľov parciel, na ktorých bude stavba realizovaná.

6. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Počas výstavby sú všetci pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné opatrenia a predpisy. Bezpečnosť pri práci je potrebné v plnom rozsahu zabezpečiť pri všetkých

stavebných prácach uskutočnených na stavbe. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce.

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR č.124/2006 z 2.februára 2006. Stavebné práce môžu vykonávať len zhotovitelia, ktorí majú na tieto činnosti oprávnenie a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti.

Stavba svojím charakterom a spôsobom využitia nebude ovplyvňovať okolité životné prostredie. Počas výstavby nebude zásadne narušené existujúce životné prostredie.

Pri realizovaní stavby je nutné dodržiavať všetky predpisy a smernice BOZP platné v dobe realizácie pre tú ktorú činnosť. Všetky stavebné práce budú realizované podľa príslušných STN (obzvlášť 73 6760, 73 6660, EN, súvisiacich bezpečnostných predpisov a zákonov ( č. 184/2002 Z.z.) a technologických postupov konkrétnych dodávateľov jednotlivých častí stavby. Všetky výrobky a materiály použité na stavbe majú atesty a certifikáty platné podľa príslušných STN.

Dodávatelia stavebných prác majú povinnosť v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky pre bezpečnosť práce ako súčasť spracovaného technologického alebo pracovného postupu ( § 4 Vyhlášky č. 374/1990 Zb. z.), ako aj zabezpečenie staveniska v čase, keď sa na ňom nepracuje.

### Humenné október 2019                                            Ing. Božena Hamaďaková